УДК 681.31-192

Ле Куанг Минь (асп. каф. ИУ6), Романовский А.С., к.т.н., доц.

Алгоритмы поиска всех путей успешного функционирования для расчёта показателей надёжности структурно-сложных систем

Для расчёта численных значений показателей надёжности, таких, например, как вероятность работоспособного состояния системы Pc(t), средняя наработка до отказа Tc для невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем и в ряде других задач теории надёжности, самым важным этапом решения является этап получения функции работоспособного состояния (ФРС) структурно-сложных систем. А для получения функции работоспособности систем, необходимо получить все пути успешного функционирования.

На основе алгоритмов поиска путей успешного функционирования, приведенных в работах [1-3], разработан алгоритм поиска всех путей по матрице связности. Одной из наиболее трудоемких операций при выполнении данного алгоритма является операция умножения матрицы на вектор столбец. Рассмотрим этот алгоритм более детально.

Дано: матрица связности A, матрица-столбец B1, соответствующая стоку, номера стока и истока. Найти все пути, ведущие из истока в сток.

- Берём столбец B1 и проверяем, не содержит ли он дуг, начинающихся с истока. Если такие дуги есть, то выписываем их, запоминаем и заменяем в B1 нулями. Полученный в результате такой замены столбец обозначаем B*1.

- Полагаем k = 2.

- Находим произведение Bk = AB*k-1.						(1)

где Bk – матрица-столбец, полученная при (k-1)-м умножении по формуле (1); B*k-1 – матрица-столбец, полученная за счёт преобразования Bk-1.

- Проверяем: a) наличие в Bk путей, начинающихся с истока, и если такие пути есть, то выписываем их, запоминаем и заменяем в Bk нулями; b) наличие путей в Bk, содержащих циклы, и если такие пути есть, то заменяем их в Bk нулями. Полученная матрица-столбец после этих преобразований столбец обозначаем B*k.

- Проверяем, не является ли столбец B*k нулевым:

a) Если B*k = 0, то переходим к шагу 7;

b) Если B*k не равен 0, то переходим к шагу 6;

- Производим проверку условия k <= n-1:

a) Если k < n-1, то увеличиваем k на единицу и переходим к шагу 3;

b) Если k = n-1, то переходим к шагу 7.

- Рассматриваем список полученных путей и производим замену дуг и вершин каждого пути элементами типа xi, в результате чего получаем список элементарных конъюнкций. Записываем логическую сумму конъюнкций, которая будет представлять собой ФРС (при наличии в системе одного стока). Полученная функция алгебры логики (ФАЛ) будет записана в дизъюнктивно нормальной форме (ДНФ), в которой каждая элементарная конъюнкция соответствует определённому пути, имеющемуся в графе СЛС, следовательно, и в структурной схеме системы.

Для полносвязанного графа можно доказать количество путей между двумя вершинами графа n вершин является:

N(n)=An−20+An−21+An−22+....+An−2n−3+An−2n−2 (2) Где N –  Количество путей между двумя вершинами;

n –   Размер графа (количество вершин в графе);

Так как Ain-2 – не что иной, как количество всех путей, проходящих кроме вершины исток и сток еще i других вершин. То есть все пути, проходящие через i+2 вершин графа, из которых 2 вершины истока и стока.  Для полносвязанного графа очевидно количество таких путей  равно числу размещения  i вершин из n-2 вершин (i с 0 по n-2). По работе [4] имеем:

An−2i=(n−2)!(n−2−i)! (3)Следует отметить, что с увеличением размера графа функция N(n) резко увеличивается, так как N(n) пропорционально (n-2)!:  ( N(4) = 5; N(5) = 15; N(6) = 65; N(7) = 326; N(8) = 1957 …)

Моделировать приведенный алгоритм поиска всех путей между двумя вершинами не эффективно, потому что надо выполнять ряд операций умножения (шаг 3) и проверять Bk, Bk* (4-й и 5-й шаги), но поскольку элементы матрицы Bk, Bk* являются переменными строчками, следует значительно снизиться эффективности при его реализации. Исходя из этой недостатки, была поставлена задача: разработать алгоритм и написать программу поиска всех путей между двумя вершинами графа. Эта задача значительно отличается от других известных задач по графам, потому что в теории графов обычно ставиться задача поиска кратчайшего пути, поиска оптимального пути, или поиска путей включающих все вершины и также поиска полных контуров (циклов).

Нахождение всех элементарных путей (маршрутов) из одной вершины в другую возможно путем рассмотрения всех возможных переходов из любой вершины графа в любую другую, которая ранее не встречалась ни в одном из маршрутов.

Рис. 1. Алгоритм программы поиска всех путей от одной вершины

(i_istok) к  другой вершине (i_stok) графа.

Разработан алгоритм с методом «поиска по глубине», то есть сначала из начальной вершины графа (истока) находим путь к другой вершине (к которой существует переход из данной вершины). Из этой вершины дальше находим путь до конечной вершины (сток). При нахождении маршрут до конечной вершины необходимо запомнить этот маршрут и находить по другим ветвлениям с предыдущей вершиной. Если не находим маршрут до конечной вершины, то необходимо находить по другим ветвлениям с предпоследней вершины.

На основе данного алгоритма, была разработана программа поиска всех путей, использующая метод рекурсивного программирования на основе языка программирования С++.

По сравнению эффективности при моделированиях двух приведенных алгоритмов, оказались в обоих алгоритмах количество операций пропорционально квадратичной  степени размера матрицы связности, а для второго алгоритма простота при реализации и более эффективно используются ресурсы вычислительных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Бабкин А.И. «Определение работоспособности сложных систем» // М.: МГТУ 1987 г.

- Курочкин Ю.А., Смирнов А.С., Степанов В.А. «Надежность и диагностирование цифровых устройств и систем» // СПб.: СПбГТУ 1993 г.

- Рябинин И.А., Парфенов Ю.М. «Надежность, живучесть и безопасность корабельных электроэнергетических систем» // СПб.: ВМА 1997 г.

- Зарубин В.С. «Теория вероятностей» //М.: МГТУ 2004 г.