УДК 681.323

Ле Куанг Минь (асп. каф. ИУ6), Романовский А.С., к.т.н., доц.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОТКАЗОВ В ИЕРАРХИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Приведен анализ эффективности применения методов активной защиты от отказов в управляющих иерархических вычислительных системах реального времени. Получены выражения для вероятности безотказной работы системы с различными конфигурациями. Даны рекомендации по построению отказоустойчивых вычислительных систем.

При построении централизованных систем управления, связи и сбора информации большое распространение получили иерархические вычислительные системы (ИВС). Системы этого класса находят широкое применение в качестве управляющих вычислительных комплексов в различных областях техники.

В монографии [1] рассматриваются основы анализа и синтеза отказоустойчивых ВС реального времени на основе активной защиты (A3) от отказов. Рассматриваются теоретические основы, идеи и методы активной защиты от отказов модульных вычислительных систем. A3 предназначена для достижения требуемого уровня отказоустойчивости ИВС в условиях незначительного резерва времени и ограниченной эффективности средств обнаружения неисправностей при условии, что объем резервного оборудования не должен превышать объема основного оборудования. A3 также предназначена для решения проблемы обеспечения заданного уровня адаптации ВС к сбоям и отказам составных элементов и программ без существенного увеличения средств контроля и диагностики. В связи с этими, весьма актуальна проблема оценки эффективности применения методов активной защиты от отказов в ИВС.

На примере отказоустойчивой иерархической вычислительной системы  рассмотрим исходную трехуровневую систему со структурой типа 1-2-2, т.е. ИВС, в которой на первом уровне находится 1 процессор управления, на втором - 2 процессора управления, на третьем уровне находятся 4 процессора обработки данных [1].

Рассмотрим три варианта повышения надежности системы без восстановления с сохранением ее производительности:

1) вариант с применением традиционного аппаратурного резервирования;

2) вариант с введением дополнительных ветвей в структуру системы для организации активной защиты;

3) комбинированный вариант.

Конфигурации ИВС, соответствующие исследуемому варианту 1, приведены на рис. 1.

1			       2				  3			     4

5			        6				    7			       8

Рис.1. Конфигурации ИВС с дублированием.

1: Исходная конфигурация, 2-8: Конфигурации с дублированием

Предполагаем, что все процессоры управления и обработки ИВС являются однородными, все дублирования являются нагруженными.

Обозначим p=p(t) - вероятность безотказной работы каждого процессора,   q=1-p - вероятность отказа процессора, 1 - вероятность правильного обнаружения отказа в паре.

С учетом введенных обозначений выражение  для вероятности безотказной работы систем из 2-х процессоров (основного и его дублирующего) запишется следующим образом:

,								(1)

После преобразования выражения (1) получим:

Для конфигураций системы с дублированием процессоров выражение для вероятности безотказной работы ИВС запишется в виде:

,		(2)

где Pi – вероятность безотказной работы i-го элемента (процессора) ИВС,

N – число процессоров в ИВС,

d – число пар дублированных процессоров в системе.

Используя (2), получим выражения для вероятности безотказной работы каждой из конфигурации ИВС, приведенной на рис. 1:

;

;

;

;

;

;

;

.

Конфигурации, соответствующие 2-ому из рассматриваемых вариантов построения отказоустойчивых ИВС с АЗ, приведены на рис. 2.

9				10				      11

12				13				    14

Рис.2. Конфигурации системы ИВС с АЗ.

Получим выражение для вероятности безотказной работы системы конфигурации № 9, показанной на рис.2. Число нерезервированных процессоров в системе, не охваченных АЗ, - пять. Следовательно, вероятность безотказной работы этой части системы - .

Рассчитаем вероятность безотказной работы для части, охваченной одноуровневой АЗ и состоящей из трех процессоров. Полагаем, что используется наиболее гибкая дисциплина АЗ -  т.е. АЗ  с переназначением контролирующего процессора и неприоритетным контролем. Очевидно, что вероятность безотказной работы этой части системы Рч равняется суммарной вероятности работы всех трех процессоров (р3) и вероятности работы двух процессоров из трех:

,

где α1АЗ - вероятность правильного обнаружения отказа одноуровневой АЗ при его возникновении. Окончательное  выражение для вероятности безотказной работы ИВС с конфигурацией №9 запишется в виде:

Аналогичным образом запишем выражение для вероятности безотказной работы ИВС с конфигурацией № 10

Обозначим α2АЗ - вероятность правильного обнаружения отказа для двухуровневой АЗ. Полагаем, что после первого отказа двухуровневая АЗ трансформируется в одноуровневую АЗ. Также предполагаем, что одноуровневая АЗ является следствием трансформации в нее двухуровневой АЗ, а изначальная двухуровневая АЗ создана с использованием наиболее гибких дисциплин АЗ - т.е. АЗ с переназначением контролирующих процессоров и неприоритетным контролем. С учетом введенных предположений и обозначений получим следующие выражения для вероятности безотказной работы системы с конфигурациями № 11-14:

;

;

;

,

где .

Конфигурации, соответствующие комбинированному варианту построения  отказоустойчивых ИВС, приведены на рис. 3.

15			            16			     		17

18				   19				            20

Рис.3. Конфигурации ИВС с АЗ и дублированием.

С учетом введенных предположений и обозначений запишем выражения для вероятности безотказной работы ИВС с конфигурациями № 15-20:

;

;

;

;

;

.

В таблице приведены значения вероятности безотказной работы ИВС с конфигурациями № 1-20. При расчете вероятностей P[i] (i=1..20) были использованы следующие исходные данные: распределение вероятности безотказной работы каждого процессора в системе соответствует экспонентному закону P(t)=exp(-λt), где интенсивность отказа λ=7*10-7 ч-1 [2], α1АЗ =0,8 , α2АЗ =1-(1- α1АЗ)2=0,96,  α1=0,8; время непрерывной работы ИВС - 61320 часов (7 лет).

- Таблица

- Вероятность безотказной работы системы

| № конфи-гурация | Число избыточных процессоров | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 0 | 0,9580 | 0,9177 | 0,8792 | 0,8422 | 0,8068 | 0,7729 | 0,7405 |
| № 2 | 1 | 0,9615 | 0,9244 | 0,8888 | 0,8545 | 0,8215 | 0,7897 | 0,7591 |
| № 3 | 2 | 0,9650 | 0,9312 | 0,8985 | 0,8669 | 0,8363 | 0,8068 | 0,7783 |
| № 4 | 3 | 0,9686 | 0,9380 | 0,9083 | 0,8795 | 0,8515 | 0,8243 | 0,7979 |
| № 5 | 4 | 0,9721 | 0,9449 | 0,9183 | 0,8923 | 0,8669 | 0,8422 | 0,8180 |
| № 6 | 5 | 0,9757 | 0,9518 | 0,9283 | 0,9053 | 0,8826 | 0,8604 | 0,8386 |
| № 7 | 6 | 0,9793 | 0,9587 | 0,9385 | 0,9184 | 0,8986 | 0,8791 | 0,8598 |
| № 8 | 7 | 0,9829 | 0,9658 | 0,9487 | 0,9318 | 0,9149 | 0,8981 | 0,8814 |
| № 9 | 1 | 0,9779 | 0,9559 | 0,9340 | 0,9121 | 0,8904 | 0,8689 | 0,8476 |
| № 10 | 2 | 0,9745 | 0,9493 | 0,9246 | 0,9003 | 0,8765 | 0,8531 | 0,8301 |
| № 11 | 3 | 0,9771 | 0,9546 | 0,9324 | 0,9106 | 0,8892 | 0,8681 | 0,8474 |
| № 12 | 4 | 0,9798 | 0,9599 | 0,9403 | 0,9210 | 0,9020 | 0,8833 | 0,8649 |
| № 13 | 3 | 0,9824 | 0,9641 | 0,9453 | 0,9259 | 0,9061 | 0,8860 | 0,8657 |
| № 14 | 6 | 0,9907 | 0,9811 | 0,9710 | 0,9605 | 0,9495 | 0,9381 | 0,9263 |
| № 15 | 3 | 0,9780 | 0,9563 | 0,9347 | 0,9134 | 0,8924 | 0,8716 | 0,8511 |
| № 16 | 5 | 0,9834 | 0,9669 | 0,9506 | 0,9344 | 0,9184 | 0,9025 | 0,8867 |
| № 17 | 4 | 0,9816 | 0,9633 | 0,9450 | 0,9267 | 0,9086 | 0,8905 | 0,8725 |
| № 18 | 5 | 0,9852 | 0,9703 | 0,9553 | 0,9402 | 0,9250 | 0,9098 | 0,8945 |
| № 19 | 4 | 0,9747 | 0,9479 | 0,9201 | 0,8913 | 0,8619 | 0,8321 | 0,8021 |
| № 20 | 7 | 0,9944 | 0,9883 | 0,9816 | 0,9744 | 0,9667 | 0,9585 | 0,9496 |

Анализ приведенных в таблице значений показывает преимущество применения АЗ по сравнению с традиционным резервированием при одинаковом количестве избыточных процессоров. При том же объеме избыточной аппаратуры, что и при дублировании, АЗ охватывает контролем большую часть системы (либо с большей вероятностью обнаружения отказа), повышая тем самым наблюдаемость системы и обеспечивая так называемое виртуальное резервирование - резервирование основных процессоров при наличии хотя бы одного избыточного, повышающего управляемость системы. Конфигурация №18 с пятью избыточными процессорами, обеспечивающая вероятность безотказной работы 0.8945, является одной из наиболее эффективных конфигураций.

На рис. 4 приведены графики зависимости вероятности  безотказной работы ИВС с конфигурацией №1, №14, №18, №20 от времени.

Рассмотрим случаи применения троирования в конфигурации 18-ой на рис. 2. Конфигурации ИВС с применения троирования приведены на рис. 5.

Рис.4. Графики зависимости вероятности  безотказной работы ИВС с конфигурацией №1, №14, №18, №20 от времени.

18				       21			      22

Рис.5. Конфигурации ИВС с АЗ и дублированием, троированием.

Обозначаем РТР - вероятность работы трех процессоров в случае троирования. 2 - вероятность правильного обнаружения отказа в 3-х процессорах в случае троирования. Полагаем, что после обнаружения отказа одного процессора троирование преобразуется в дублирование с вероятностью правильного обнаружения отказа в паре 1.

С учетом введенных предположений и обозначений, аналогично получим:

.

Выражения для вероятности безотказной работы ИВС с конфигурациями № 21-22 запишутся следующим образом:

;

.

На рис. 6 приведены графики зависимости вероятности  безотказной работы ИВС с конфигурацией №1, №18, №21, №22 от времени.

Рис.6. Графики зависимости вероятности безотказной работы ОИВС

с конфигурациями №1, №18, №21, №22 от времени.

Конфигурации №14, №18, №20, №21, №22 обеспечивают вероятность безотказной работы системы в течении 7 лет эксплуатации не менее 0,9 , при этом, вероятность безотказной работы системы без применения каких-либо методов повышения надежности (конфигурация №1, рис. 1) равна 0.7405.

Таким образом, можно сделать вывод, что в заданных условиях для повышения надежности ИВС наиболее рациональным подходом является использование традиционного резервирования (дублирование, троирование) на уровне процессоров управления совместно с активной защитой на уровне процессоров обработки данных.

Литература

- Шубинский И.Б. и др. «Активная защита от отказов управляющих модульных вычислительных систем» // СПб.:Наука, 1993, -284с.

- Иыуду К.А. «Расчет надежности вычислительных и управляющих машин и систем летательных аппаратов» // М.: МАИ, 1978, - 55с.